我构建了一个自定义的流水线函数 applyFilterAndDither()：首先使用 $3 \times 3$ 的拉普拉斯卷积核（Laplacian Kernel）提取画面的边缘轮廓；紧接着引入 Floyd-Steinberg 抖动算法（Dithering），将灰阶像素通过误差扩散强制二值化。

漫画的话参考早期美漫的风格，想要模拟早期报纸廉价油墨印刷时的网点效果。灵感来源于 Game Boy Camera 以及老式大头贴机器。但我在组合两个图像算法时遇到了严重的冲突。边缘检测计算后，图像的某些像素点会由于边缘锐化产生极端的负值或超出 255 的情况，直接将这些未被清理（Constrain）的值喂给 Floyd-Steinberg 算法时，导致计算出的误差（Error）无限放大，最终画面完全崩溃，变成一片黑白噪点。为了解决这个问题，我必须在边缘检测的内层循环结束时，严格使用 constrain(sumR, 0, 255)，确保传递给下一步的灰度值处于绝对安全的范围内。此外，在抖动算法扩散误差时，我也添加了严格的数组越界保护（neighbourIndex < out.pixels.length），防止在处理图像最后几行边缘时程序崩溃退出的情况。